本科毕业设计（论文）任务书

| 题目： | 基于超声波测距原理的液位监控系统设计 |
| --- | --- |

| 学号 | ： | 小三宋体居中 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | ： | 小三宋体居中 |
| 学院 | ： | 小三宋体居中 |
| 专业 | ： | 小三宋体居中 |
| 指导教师 | ： | 罗福亚 |
| 指导教师职称 | ： | 讲师 |

2025年  月  日

注：1、本任务书一式两份，一份院或系留存，一份发给学生，任务完成后附在

说明书内。

2、任务书均要求打印，打印字体和字号按照《本科生毕业设计（论文）统

一格式的规定》执行。

一、毕业设计（论文）的内容

本课题要求在研究超声波测距原理和微控制器应用技术的基础上，结合模拟/数字电路、传感器技术、嵌入式编程及人机交互等知识，利用电路设计、单片机开发工具，以一款主流单片机（如STC89C52、STM32F103等）作为核心控制器，选用超声波传感器模块和LCD液晶显示器，设计一套液位监控系统。实现对容器内液位高度的非接触式自动测量，通过计算液面与固定参考点之间的距离变化，得出液位高度，并进行实时显示与监控。设计必须注意作品的实用性和性价比，同时考虑节能、环境、社会、法律等非技术因素。

二、毕业设计（论文）的要求与数据

设计以单片机为核心的最小系统电路、超声波传感器驱动与回波检测电路、LCD显示电路、按键输入电路及声光报警电路等；同时，使用C语言等编程工具开发相应的主控程序、超声波发射/接收时序控制程序、距离计算与液位转换算法、显示程序及报警判断程序，完成从硬件设计制作到软件编程调试的全过程。

具体功能及指标要求如下：

（1）具备非接触式液位测量功能，系统能通过超声波模块周期性地向液面发射超声波并接收回波，准确测量出传感器到液面的距离。

（2）系统测量范围应覆盖常见中小型容器，设定为 5 cm 至 100 cm。在整个量程内，静态液位的测量误差不大于 ±3 mm。

（3）具备液位变化量计算与显示功能，系统能通过记录初始液位高度，并计算与当前测量的差值，实时显示液位的高度变化量，变化量显示分辨率达到 1 mm。

（4）具备高低液位报警功能，用户可通过按键自行设定液位上限和下限报警阈值。当液位超过设定范围时，系统能立即通过蜂鸣器和LED指示灯发出声光报警信号，报警响应延迟 ≤ 1秒。

（5）使用LCD液晶显示屏清晰、直观地显示信息，包括：实时测量距离值、计算得出的当前液位高度、液位变化量、设定的报警阈值以及系统状态（正常/报警）。

（6）系统应具备良好的稳定性和抗干扰能力。在室温环境下，对静止液面进行连续测量，其读数波动范围不超过 ±3 mm。系统应能有效处理因液面轻微波动或环境中突发噪音导致的偶然误测。

三、毕业设计（论文）应完成的工作

1、 完成《基于超声波测距原理的液位监控系统设计》的硬件电路和软件系统设计。

2、 提交英文翻译材料（包括英文6千英文字符原文、译文）。

3、 提交毕业设计开题报告。

4、 提交符合毕业设计撰写格式要求的毕业论文（1万5千汉字左右、中英文摘要300～500单词）。

5、 提交毕业设计的全套相关资料（文档、原理图、软硬件等）。

四、应收集的资料及主要参考文献

[1] 王延年,李雄飞.基于单片机的差压式液位监控系统设计[J].电子设计工程,2022,30(02):69-72+77.

[2] 朱常荣,吕宁,詹跃东.远程液位监控系统设计[J].自动化仪表,2020,41(03):84-88.

[3] 江书勇,朱成华,罗瑛.基于单片机的液位监控系统的设计[J].计算机产品与流通,2019,(09):91-92.

[4] 王瑜,赵宇梵,张浩男.基于LabVIEW的多通道液位监控系统[J].电子设计工程,2024,32(03):97-100+105.

[5] 郑祥龙,张坤,张华胜,等.基于WinCC的废水液位监控系统的设计与实现[J].自动化应用,2022,(09):76-79.

[6] 黄茹.基于用MCGS实现双储液罐液位监控系统设计研究[J].电子制作,2022,30(14):16-19.

[7] 许兰波.基于Modbus RTU的PLC与LabVIEW通信液位监控系统设计[J].信息技术与信息化,2021,(02):111-113.

[8] 张令超,王恒强,秦补枝,等.MCGS组态软件在双容水箱液位监控系统设计中的应用[J].南方农机,2020,51(12):163.

[9] Gao W, Liu W, Hu Y, et al. Study of ultrasonic near-field region in ultrasonic liquid-level monitoring system[J]. Micromachines, 2020, 11(8): 763.

[10] Huang S, Long W, Liao J, et al. An optimized lightweight ultrasonic liquid level sensor adapted to the tilt of liquid level and ripple[J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 22(1): 121-129.

[11] Saidi S S A, ALabri K H, AL I S. Arduino based smart phone liquid level monitoring system using ultrasonic sensor[J]. International Journal of Engineering Research and Applications, 2021, 11(8): 41-45.

五、试验、测试、试制加工所需主要仪器设备

1、计算机；

2、单片机；

3、超声波传感器；

4、其它仪器和工具。

任务下达时间：

2025年  月  日

毕业设计开始与完成时间：

2025年  月  日  至  2026年  月  日

组织实施单位：

电子工程与自动化学院自动化系

教研室主任意见：

符合专业培养要求。

签字                       2025年  月  日

学院领导小组意见：

同意任务下达。

签字                     2025年  月  日