编号：

毕业设计(论文)任务书

课    题：      智能宠物投喂控制系统

| 学 院： | 电子工程与自动化学院 |  |
| --- | --- | --- |
| 专 业： | 自动化 |  |
| 学生姓名： |  |  |
| 学 号： |  |  |
| 指导教师单位： | 电子工程与自动化学院 |  |
| 姓 名： |  | 伍锡如 |
| 职 称： |  | 教授 |

题目类型： 工程设计

年 月 日

注：1、本任务书一式两份，一份院或系留存，一份发给学生，任务完成后附在

说明书内。

2、任务书均要求打印，打印字体和字号按照《本科生毕业设计（论文）统

一格式的规定》执行。

一、毕业设计（论文）的内容

随着社会经济发展和人们生活水平的提高，宠物饲养已成为越来越多家庭的重要组成部分。然而，宠物主人在工作繁忙或外出时，常常无法按时、按量为宠物投喂食物，影响了宠物的健康与饮食习惯。为了解决这一问题，设计一个基于单片机的智能宠物投喂控制系统，具备定时投喂、远程控制、状态监测与异常报警等功能，具有重要的现实意义和应用价值。本设计的具体内容有：

（1）进行系统的总体方案设计，包括主控芯片的选择、通信模块的选择、传感器与执行器的选型等，并绘制系统总体结构图；

（2）完成各硬件电路模块的方案和电路，包括主控制器电路的设计，扩展电路的设计以及各传感器电路的设计；

（3）完成系统软件设计，包括单片机控制程序、传感器数据采集与处理、通信协议实现、远程控制逻辑等；

（4）设计并开发一款手机APP，实现远程投喂控制、投喂计划设置、投喂记录查询等功能；

（5）进行软硬件联合调试，验证系统的稳定性和实用性。

二、毕业设计（论文）的要求与数据

（一）预备知识

（1）掌握单片机系统的软硬件设计与开发方法；

（2）了解各类传感器（如重量传感器、红外传感器等）的工作原理与应用电路；

（3）熟悉电机驱动、无线通信（如Wi-Fi、蓝牙）等模块的使用；

（4）具备硬件电路焊接、调试及软硬件联合调试的能力。

（二）技术要求

（1）自行设计主控模块、重量传感器模块和红外传感模块（不可使用数字直出式传感器和集成模块），实时监测储粮仓余量与食槽状态；

（2）主控制器对采集的投喂数据与宠物接近状态进行分析，通过Wi-Fi通信模块将数据上传至云平台，形成投喂日志与行为分析；

（3）系统能够检测食槽余量（覆盖空槽≤5g、半满 20g~30g、满槽≥40g 场景，实际值与检测值误差≤±3g），在余量不足时发出提示或报警（支持用户通过APP自定义报警阈值，触发时同步推送APP通知+设备蜂鸣报警，报警准确率100%）；

（4）用户可通过手机APP远程设定个性化投喂方案、查看历史投喂记录及宠物活动数据，并对系统进行实时控制与模式切换；投喂计划（修改后系统同步时间≤5秒，无数据丢失）、接收系统状态通知（实时反馈“投喂中/空闲”“余量充足/不足”“正常供电/断电”，反馈延迟≤2秒）；

（5）实现宠物个体识别与精准投喂，识别出的宠物ID，从云平台获取为该宠物定制的投喂方案（例如，猫A需要减肥，投喂量少；猫B是幼猫，需要少食多餐）；

（6）系统具备断电记忆功能，确保投喂计划不因断电丢失（断电后72小时内，已设置的投喂计划及30天内历史记录不丢失，恢复供电后≤10秒恢复正常运行）；

（7）系统能够根据预设时间自动投喂（可设置≥5个不同投喂时段且无冲突，预设时间与实际投喂时间误差≤±30秒），并支持手动远程控制投喂（手机APP发出指令后系统响应时间≤3秒）；

（8）系统APP操作便捷，完成“新建投喂计划”“查看近7天投喂记录”“设置余量报警阈值”，且能准确识别并报警 “食槽余量不足”“电机卡堵故障”“外部断电”3类异常，无误报、漏报。

三、毕业设计（论文）应完成的工作

1、毕业设计开题报告一份；

2、英文翻译材料一份（包括不少于英文6千字符的英文原文和译文）；

3、毕业论文一份（一万五千汉字左右，附中英文摘要，其中英文摘要300～500单词）；

4、完成硬件电路的设计制作，提供设计图纸及样机；

5、设计相关的程序，给出程序清单。

- 应收集的资料及主要参考文献

五、试验、测试、试制加工所需主要仪器设备

1、硬件：单片机主控模块、题目所需传感器模块

2、电路图绘制软件：嘉立创、Altium Designer

3、调试仪器：电源、示波器、万用表等

4、软件工具：keil，QT/Android Studio等

任务下达时间：

年  月    日

毕业设计开始与完成时间：

年   月  日 至   年 月   日

组织实施单位：电子工程与自动化学院自动化系

教研室主任意见：

签字                年    月    日

学院领导小组意见：

签字                     年     月     日