本科毕业设计（论文）

| 题目： | 基于机器视觉的小型物料分拣控制装置设计 |
| --- | --- |

| 学号 | ： | 2200810815 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | ： | 李家毅 |
| 学院 | ： | 电子工程与自动化学院 |
| 专业 | ： | 自动化 |
| 指导教师 | ： | 姜文英 |
| 指导教师职称 | ： | 高级实验师 |

2026-06-01

独创性（或创新性）声明

本人声明所呈交的毕业设计（论文）是我个人在导师指导下进行的设计工作及取得的设计成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，毕业设计（论文）中不包含其他人已经发表或撰写过的设计成果；也不包含为获得桂林电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的合作者对本设计所做的任何贡献均已在文中做了明确的说明并表示了谢意。

毕业设计（论文）与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：李家毅 				日期：

关于毕业设计（论文）使用授权的说明

本人完全了解桂林电子科技大学有关保留和使用毕业设计（论文）的规定，即：毕业设计工作的知识产权单位属桂林电子科技大学。学校有权保留送交毕业设计（论文）的复印件或者按照教育部本科毕业设计（论文）抽查要求提交的电子版，允许查阅和借阅毕业设计（论文）；学校可以公布毕业设计（论文）的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存毕业设计（论文）。

本人签名：李家毅				日期：

导师签名： 				日期：

摘要

现在工业自动化越来越普及，机器视觉技术在物流分拣方面用得也越来越多。它能快速又准确地识别和找到目标物品，给自动化分拣系统的升级提供了很大帮助。这次设计主要是针对工业生产中物料分拣的效率和准确性需求，做一个基于机器视觉的小型物料分拣控制装置。整个设计以单片机作为核心控制器，结合了电路理论、信号处理、多传感融合和控制理论这些相关知识，既考虑了实用性和性价比，也兼顾了节能、环境、社会和法律这些非技术方面的因素，最终完成了系统软硬件的设计、制作和测试。硬件上，我设计了单片机主控电路、传输模块和显示电路，还选了合适的传感器芯片和电机；软件方面，开发了控制程序和数据处理程序，另外还设计了上位机软件，用来集中管理和监控分拣信息，也能记录和分析相关数据。这个系统能识别至少3种物品颜色，还有矩形和圆形两种形状，处理的物料重量在50到100克之间，分拣速度能达到每分钟10件以上，误判率也不会超过5%，实现了物料的精准分拣和信息的智能化管理。该装置结构不算复杂、成本不高，能耗也比较低，适合小型物流分拣的场景，能有效提高分拣效率，减少人工工作量，在工程应用上有不错的价值，也有一定的推广空间。

关键词：机器视觉；物料分拣；控制系统；上位机

Abstract

Nowadays, industrial automation is increasingly popular in modern production, and machine vision technology has been widely applied in logistics sorting. Different from traditional manual sorting, machine vision can quickly and accurately identify and locate target objects without manual intervention, providing strong support for the upgrading of automatic sorting systems. This design focuses on developing a small material sorting control device based on machine vision, aiming to meet the actual needs of efficiency and accuracy in industrial material sorting. Taking the single-chip microcomputer as the core controller, the design combines professional knowledge such as circuit theory, signal processing, multi-sensor fusion and control theory. During the design process, we not only pay attention to the practicality and cost performance of the device, but also take into account non-technical factors including energy conservation, environmental protection, social adaptability and relevant laws and regulations. After a period of research and practice, we have completed the design, production and testing of the system’s software and hardware. In terms of hardware, we designed the single-chip main control circuit, machine vision detection circuit, transmission module and display circuit as required, and selected appropriate sensor chips and motors to ensure stable system operation. For the software part, we developed control programs, data processing programs and upper computer software, which can centrally manage, monitor, record and analyze sorting information for subsequent system inspection and optimization. Repeated tests show that the system can stably identify at least 3 kinds of item colors and two shapes (rectangle and circle), and effectively handle materials weighing 50 to 100 grams. With a sorting speed of more than 10 pieces per minute and an error rate within 5%, the device realizes accurate material sorting and intelligent information management. Featuring simple structure, low cost and low energy consumption, it is very suitable for small-scale logistics sorting scenarios such as small workshops and warehouses, which can effectively improve sorting efficiency and reduce manual workload, thus having good application value and promotion prospects in engineering practice.

Keywords: Machine Vision; Single-Board Computer; material sorting; controol system;master computer

目录

摘要	I

Abstract	II

第一章 绪论	1

§1.1 国内外研究现状	1

§1.2 本毕业设计要解决的问题	2

§1.3 本毕业设计的实用价值与现实意义	2

第二章 系统总体设计与分析	4

§2.1 需求分析	4

§2.1.1 功能需求	4

§2.1.2 性能需求	4

§2.1.3 非技术因素需求	5

§2.2 可行性分析	5

§2.3 系统设计与实现	6

§2.3.1 系统总体设计	6

第三章 系统硬件设计	7

§3.1 STM32F103C8T6主控核心模块设计	7

§3.2 机器视觉识别模块设计	7

§3.3 电机驱动模块设计	8

§3.4 显示模块设计	9

§3.5 通信模块设计	10

第四章 系统软件设计	10

§4.1 软件开发环境与整体流程	11

§4.2 系统初始化程序设计	11

§4.3 K210视觉模块识别程序设计	11

§4.4 电机驱动与传送带控制程序设计	12

§4.5 舵机分拣控制程序设计	12

§4.6 OLED显示程序设计	12

§4.7 蓝牙通信与上位机交互程序设计	13

§4.8 主要整体程序设计	13

第五章 测试结果与分析	13

第六章 非技术因素分析	14

参考文献	16

致谢	17

附录	18

附录1 原理图	18

附录2 PCB	18

附录3 实物图	18

附录4 主要程序代码	18

- 绪论

现在工业自动化发展得特别快，机器视觉技术也慢慢用到了工业生产的各个地方，尤其是物料分拣这块，用处越来越大。传统的人工分拣，又费人力又费物力，分拣速度慢不说，还容易出错，人干久了累了，失误就更多，根本跟不上现在工业规模化、精准化的生产需求。机器视觉就不一样了，能快速准确找到并识别目标物品，给出实时又靠谱的感知信息，相当于给分拣设备装了双“聪明的眼睛”，帮着自动化分拣系统升级，这也是现在工业分拣的主要发展方向。

我的毕业设计，就是研究机器视觉引导的小型物料分拣控制装置的控制系统。结合大学期间学的电路理论、信号处理、多传感融合技术、控制理论这些专业知识，用常用的仿真和开发工具，以单片机当核心控制器，选合适的传感器芯片和电机，最终做出能实现物流分拣基本功能的控制系统。设计的时候，得保证装置好用、不贵，符合小型分拣场景的实际需求，别搞那些中看不中用、成本还高的东西。还要考虑节能、环境、社会、法律这些非技术方面的因素，让设计符合行业规矩，也能适应社会发展，这也是做毕业设计必须重视的点。

国内外研究现状

先说说国外的研究情况，欧美、日本这些发达国家，工业自动化起步早，机器视觉在物料分拣领域的研究和应用也比较成熟。他们的企业和科研机构，早就把机器视觉技术和分拣设备结合起来，做出了一系列高精度、高效率的分拣系统，广泛用在电子、物流、食品等好多行业。比如美国、德国的相关企业，用的是先进的机器视觉算法和高性能控制器，分拣又快又准，速度和准确率都很高，系统运行稳定、智能化程度也高，还能根据不同行业的需求定制。另外，他们也很重视分拣装置的节能和环保，设计时会充分考虑能耗和环境影响，符合全球绿色发展的趋势，这一点咱们确实得学习。

再看国内，随着我国工业自动化水平提高，还有智能制造战略的推进，机器视觉在物料分拣领域也用得越来越多，相关的研究成果也越来越多。国内的科研院校和企业，都在搞机器视觉分拣装置的研发，努力追赶国际先进水平，也取得了不少好成绩。现在国内的分拣装置，已经能实现基本的颜色、形状识别和分拣功能，而且成本控制得不错，更适合国内中小型企业使用。不过说实话，和发达国家比，咱们还有差距。一方面，核心的机器视觉算法和高端传感器芯片，大多靠进口，咱们自己研发的能力还得加强；另一方面，很多国内设计的分拣装置，在分拣精度、速度稳定性，还有多传感融合的运用上，还不够好。还有些设计太看重技术先进，忽略了好用和便宜，很难在小型企业推广。另外，国内在分拣装置的节能设计、环境适应性这些非技术因素上，考虑得也不够周全，这也是我这次设计想重点改进的地方。

本毕业设计要解决的问题

结合国内外的研究情况和课题要求，我的毕业设计主要针对当前小型物料分拣装置的不足，解决几个实际问题，这些也都是我做设计时要一步步搞定的难点。

首先是解决小型分拣装置好用和便宜不能兼顾的问题。现在很多分拣装置，要么太贵，小型企业用不起；要么太简陋，达不到分拣精度和速度的要求。我这次设计用单片机当控制器，选性价比高的传感器芯片和电机，保证功能达标的前提下，尽量降低成本，让装置适合小型物流分拣场景，真正做到好用又实惠。

然后是解决物料识别精度和分拣效率的问题。课题要求能识别至少3种颜色，还有矩形和圆形两种形状，处理50到100克的物料，分拣速度每分钟不少于10件，误判率不超过5%。这就需要合理设计机器视觉检测电路，优化识别算法，规划好分拣的运动轨迹，保证识别准、分拣快，别出现误判、漏判的情况，这也是整个设计最难的地方。

还有就是完成系统软硬件的协同设计和测试。硬件方面，要设计出稳定可靠的单片机主控电路、检测电路、传输模块和显示电路，保证各个模块能正常工作、配合默契。软件方面，要开发控制程序和数据处理程序，还要设计上位机软件，实现分拣信息的集中管理、监控，还有数据记录和分析，解决软硬件不兼容、数据传输不稳定的问题。

最后还要考虑节能、环境、社会、法律这些非技术因素。电路设计和程序开发时，采用节能设计，降低装置的能耗；考虑环境适应性，让装置在普通工业环境下也能稳定运行。同时，要遵守相关的行业标准和法律法规，保证设计合法、安全，别出现不符合规范的情况。

本毕业设计的实用价值与现实意义

我这次毕业设计做的基于机器视觉的小型物料分拣控制装置，不仅能完成课题要求的所有功能，在经济建设、科技进步和社会发展方面，也有重要的实用价值和现实意义，这也是我做这个设计的意义所在。

经济建设方面，这个装置能代替人工分拣，降低企业的人力成本。尤其是中小型企业，性价比高的小型分拣装置，能让他们花不多的钱，就实现分拣环节的自动化升级。而且装置分拣效率高、精度准，能减少物料损耗和误分拣带来的损失，提高企业的生产效率和经济效益，帮中小型企业降低运营成本、提升竞争力。另外，装置的核心部件我选的是国产性价比高的产品，能减少对进口部件的依赖，推动国内相关零部件产业发展，间接带动相关产业的经济效益，也算是支持国产、助力国内产业发展吧。

科技进步方面，这次设计结合了电路理论、信号处理、多传感融合、控制理论等多学科知识，是多学科技术融合应用的实践尝试。能把大学期间学的理论知识用到实际中，锻炼我的工程实践能力和创新能力。同时，针对国内小型分拣装置的不足，优化设计方案，提高装置的实用性和稳定性，能为国内机器视觉分拣技术的普及和发展，提供一些实践参考，助力我国工业自动化技术进步，缩小和发达国家的差距，推动智能制造技术在小型企业的应用。

社会发展方面，首先这个装置能代替人工做那些繁琐、重复的分拣工作，减轻工人的劳动强度，减少人工分拣时可能出现的工伤事故，改善工人的工作环境，也是对劳动者的一种保护。其次，装置采用节能设计，降低能耗，符合国家绿色发展的理念，能节约资源、保护环境，推动工业生产向绿色、低碳方向发展。最后，随着自动化分拣技术的普及，能推动物流、电子等相关行业升级，带动相关就业岗位的转型和升级，给社会发展注入新动力。同时，装置的设计遵守相关法律法规和行业规范，保证使用时安全、合法，符合社会发展的整体需求，适应社会发展的节奏。

总的来说，我这次毕业设计研究的基于机器视觉的小型物料分拣控制装置，既能解决当前小型分拣场景存在的实际问题，又有明显的经济、科技和社会价值，符合工业自动化的发展趋势，也能为我以后的工程实践和专业学习，打下坚实的基础。

系统总体设计与分析

本次设计围绕机器视觉引导的小型物料分拣控制装置展开，结合课题给定的设计要求，全面分析系统的各项需求以及设计实现的可行性，为后续软硬件设计、制作和测试提供明确依据，确保设计出来的装置既符合课题要求，又能满足实际应用场景的需求，不做无用功。

需求分析

功能需求

功能需求是整个装置设计的核心，结合课题给的具体要求，主要有这么几个方面。

首先是机器视觉识别功能，这是分拣的基础。课题明确指出，系统得通过机器视觉模块，识别至少3种物品颜色，还有矩形和圆形这两种形状，就是可以准确分清不同颜色、不同形状的物料。

然后是物料分拣功能，这是装置最主要的用途。得规划好分拣装置的运动轨迹，完成物料分拣，而且要能处理50到100克的物料，就是把物料放到装置上，它能准确送过去、识别好，再根据识别结果，按提前设定的轨迹，把物料分到对应的地方，不能出现卡料、漏分的情况。

还有软硬件协同的功能，硬件和软件得配合好。硬件上，需要设计单片机主控电路、检测电路、传输模块和显示电路，因为这几个模块是装置能运行的基础，每个正常工作，整个系统才能稳定。软件上，要做控制程序和数据处理程序，控制硬件运行，处理机器视觉识别到的信息，还要做上位机软件，用来管理、监控分拣信息，记录和分析数据，方便后面查看和优化系统。

性能需求

性能需求是衡量装置是否达标的关键，课题已经给出了明确的指标，是设计过程中重点把控的内容。

最关键的就是分拣速度和误判率，课题要求分拣速度不低于10件/分钟，误判率不超过5%，要求系统的识别速度要快，分拣动作要流畅，不能出现识别延迟、分拣卡顿的情况，而且要尽可能减少误判。

其次是系统稳定性，装置在正常工作时，要能持续稳定运行，不能频繁出现故障、死机的情况。不管是硬件电路的连接，还是软件程序的运行，都要保证可靠性，尤其是机器视觉模块的识别稳定性，不能因为环境轻微变化（比如光线稍变）就出现识别失误。

另外，物料适配性能也要达标，能稳定处理50~100克的物料，对于这个重量范围内的物料，传输和分拣过程要顺畅，不能出现物料无法输送、分拣时掉落等问题，确保不同重量的合格物料都能被准确分拣。

非技术因素需求

除了功能和性能，课题还要求考虑节能、环境、社会、法律这些非技术因素。这些因素不直接影响装置能不能用，但是关系到它好不好用、合不合规、能不能推广，设计的时候也不能忽略。

节能方面，尽量做节能设计，比如选功耗低的单片机、传感器和电机，优化电路，降低装置的能耗。毕竟小型企业用的时候，也会在意能耗成本，节能的装置肯定更受欢迎。

环境方面，装置得能适应普通的工业环境，比如车间里有点灰尘、温度稍微变化，不能因为这些就没法运行，得保证在常规的工业场景下能稳定工作。

社会和法律方面，设计要符合相关的行业标准和法律法规，比如电气安全标准，不能有安全隐患。同时也要考虑社会适用性，比如装置噪音不能太大，别影响工人工作，符合社会发展的需求。

还有，课题特意强调，设计要注重实用性和性价比。要让装置适合小型物流分拣场景，中小型企业能承受得起，这样才有实际的推广价值。

可行性分析

可行性分析主要围绕技术、经济、操作三个核心方面展开，结合我自己的专业能力、现有的条件和实际场景，分析这次设计能否顺利完成，确保设计方案靠谱，不会出现做不出来、成本太高或者不好操作的问题。

技术方面，控制器选用单片机，其技术成熟、性价比高、操作简单。在大学期间，我已经学过单片机的原理和应用，能熟练掌握它的编程和电路设计，像51单片机、STM32单片机都能满足需求；机器视觉模块难度也不大，市面上有很多成熟且便宜、适配性强的模块，比如OV7670摄像头模块，颜色和形状识别的算法也很成熟，网上有大量参考资料和案例，不用从零研发，优化后就能满足课题要求；电路设计和软件开发方面，我在大学期间学过相关专业知识，能独立完成各类电路的设计和焊接。软件编程和上位机开发也都是我们接触过的内容，具备相应能力。

经济方面，成本可控，符合小型分拣装置的定位和设计预算，核心元器件都是市面上常见的，价格实惠，软件工具大多是免费开源的，而且设计主要靠自身专业能力完成，能进一步控制成本，从实际应用来看，装置性价比远高于大型分拣设备，适合中小型企业使用，有一定经济价值。

操作方面，可行性也很高，硬件制作难度不大，电路设计采用常规方案，元器件焊接和连接简单。软件操作便捷，优化程序保证稳定运行，设计上位机简洁界面，不用复杂操作。

通过分析系统的可行性能看出来，这次做的基于机器视觉的小型物料分拣控制装置，各项功能、性能需求都很明确，符合课题要求和实际应用场景。

系统设计与实现

系统总体设计

本设计面向机器视觉引导的自动化物流分拣应用，构建了一套以 STM32 单片机为核心的分拣控制系统。系统整体架构如图2-1所示，由上位机APP、STM32主控单元、机器视觉模块、执行机构、显示信息模块组成，其中单片机负责多源数据处理、运动控制与系统协调。摄像头模块通过串口向主控传输目标物体的颜色与形状识别结果，STM32 结合 YOLO 算法完成分类决策，并通过 PWM 信号驱动传送带电机和舵机，实现物品的自动分拣；同时，系统通过 SPI 接口驱动 LCD 显示运行状态与分拣信息，并借助蓝牙通信实现与上位机的数据交互与集中管理。

图2-1 系统总体框图

系统硬件设计

STM32F103C8T6主控核心模块设计

主控模块是整个分拣装置的“大脑”，负责接收各模块传输的信号、处理数据、发送控制指令，协调各模块有序工作，其性能直接决定了系统的运行效率和稳定性。结合课题要求、功能需求及性价比，我最终选择STM32F103C8T6作为主控芯片，这款芯片是STM32系列中应用最广泛的入门级单片机，完全能满足本次设计的需求。

STM32F103C8T6芯片采用ARM Cortex-M3内核，主频可达72MHz，具备足够的运算速度，能够快速处理机器视觉模块传输的识别数据、传感器信号，同时高效执行控制程序，确保分拣动作的及时性和准确性。该芯片拥有丰富的I/O接口，可直接与OLED显示模块、TB6612电机驱动模块、K210视觉识别模块等外设连接，无需额外扩展接口电路，简化了硬件设计流程，也降低了设计成本。另外，这款芯片功耗较低，符合本次设计的节能要求，而且价格实惠、货源充足，性价比很高，非常适合小型分拣装置的设计场景。

主控模块的硬件电路设计主要包括电源电路、复位电路和晶振电路三部分。电源电路采用5V直流供电，通过AMS1117-3.3V稳压芯片将5V电压转换为3.3V，为STM32F103C8T6芯片及其他需3.3V供电的模块提供稳定电源，避免电压波动影响芯片正常工作；复位电路采用手动复位方式，设计简单、可靠性高，当系统出现故障时，可通过手动复位恢复系统正常运行；晶振电路选用8MHz外部晶振，配合芯片内部电路，为系统提供稳定的时钟信号，确保各模块的时序同步，保障数据传输和指令执行的准确性。

图3-1 32单片机原理图

机器视觉识别模块设计

机器视觉识别模块是实现物料颜色、形状识别的核心，课题要求系统能识别不少于3种颜色和矩形、圆形两种形状，因此我选用K210视觉识别模块摄像头作为本系统的视觉识别核心，这款模块操作简单、识别精度高，而且适配性强，能很好地满足本次设计的需求。

K210视觉识别模块集成了高性能的RISC-V处理器和图像传感器，具备独立的图像采集和处理能力，无需主控芯片过多干预，就能完成物料的颜色识别和形状识别，大大减轻了主控芯片的运算负担。该模块支持多种识别算法，我通过编写简单的识别程序，对模块进行参数配置，使其能够稳定识别红色、蓝色、绿色3种常见颜色，以及矩形、圆形两种基本形状，识别速度快、误判率低，完全能满足课题要求的分拣精度和速度指标。

视觉识别模块与主控模块的连接采用I2C通信方式，接线简单、传输稳定，将K210模块的SDA、SCL引脚分别与STM32F103C8T6芯片的对应I2C引脚连接，实现两者之间的数据传输。当物料通过传送带进入识别区域时，K210摄像头采集物料图像，经过内部算法处理后，将识别到的颜色、形状信息转换为数字信号，传输给主控芯片，主控芯片根据接收的信息，判断物料的类别，进而发送相应的分拣控制指令。实际安装时，我将K210摄像头固定在传送带上方合适位置，确保摄像头能清晰采集到物料图像，避免因角度不当导致识别失误。

图3-2 K210摄像头模块原理图

电机驱动模块设计

电机驱动模块负责控制传送带的运行，实现物料的传输功能，是分拣装置的动力核心。结合课题要求和传送带的负载情况，我选用TB6612电机模块作为驱动核心，搭配直流电机驱动传送带运行，这款模块驱动能力强、功耗低，而且操作简单，非常适合小型分拣装置的传送带驱动。

TB6612电机模块是一款双路直流电机驱动芯片，支持PWM调速，可直接驱动两个直流电机，输出电流最大可达1.2A，能够满足传送带直流电机的驱动需求。该模块具备正反转、制动功能，通过主控芯片输出的PWM信号，可调节电机的转速，进而控制传送带的运行速度，确保物料能够平稳、匀速地传输到识别区域和分拣区域。同时，该模块还具备过流保护功能，能有效保护电机和模块本身，避免因电流过大导致元器件损坏，提升了系统的可靠性。

电机驱动模块与主控模块的连接方式简单，将TB6612模块的IN1、IN2引脚与STM32F103C8T6的I/O引脚连接，用于控制电机的正反转；PWM引脚与主控芯片的PWM输出引脚连接，用于调节电机转速；电机电源引脚接入12V直流电源，为电机提供足够的动力，模块逻辑电源引脚接入3.3V电源，与主控芯片电源保持一致，确保信号同步。实际调试时，我通过调节PWM信号的占空比，将传送带速度调节到合适范围，既保证了物料传输的稳定性，又配合视觉识别模块和分拣模块，确保分拣动作的顺畅衔接。

图3-3 TB6612电机驱动模块原理图

显示模块设计

显示模块用于实时显示系统的运行状态、物料识别信息（颜色、形状、重量）、分拣数量、分拣速度等参数，方便操作人员查看和监控系统运行情况，结合实用性和便捷性，我选用OLED液晶屏模块作为本系统的显示设备。

本次选用的OLED液晶屏为0.96英寸，分辨率为128×64，采用I2C通信方式，体积小、功耗低、显示清晰，而且接线简单，无需占用过多的主控芯片I/O接口，非常适合小型装置的显示需求。与传统的LCD液晶屏相比，OLED液晶屏无需背光，视角广、响应速度快，在工业车间等光线变化较大的环境下，也能清晰显示信息，满足实际应用场景的需求。

OLED液晶屏模块与主控模块的连接采用I2C通信，将模块的SDA、SCL引脚与STM32F103C8T6芯片的I2C引脚对应连接，电源引脚接入3.3V电源，确保模块正常工作。我通过编写显示程序，将系统运行状态、物料识别结果、分拣速度、误判率等信息实时显示在屏幕上，操作人员可以直观地了解系统的运行情况，当系统出现异常时，也能及时发现并处理。比如，当物料被识别后，屏幕上会显示物料的颜色、形状，分拣完成后，会显示累计分拣数量和当前分拣速度，实用性很强。

图3-4 OLED液晶显示模块原理图

通信模块设计

通信模块用于实现系统与上位机的通信，将分拣信息（物料类别、分拣数量、误判情况等）传输给上位机，同时接收上位机发送的控制指令，实现系统的远程监控和数据管理，结合课题要求和无线通信的便捷性，我选用ESP32-C3-PRO/SuperMini开发板作为蓝牙通信模块。

ESP32-C3-PRO/SuperMini开发板集成了Wi-Fi和蓝牙双模通信功能，本次设计主要采用蓝牙通信方式，实现与上位机的近距离无线通信，该开发板体积小、功耗低、通信稳定，而且编程简单，能够快速实现数据的收发。通过蓝牙通信，主控芯片可将物料识别信息、分拣数据等实时传输给上位机，上位机对数据进行记录和分析，同时也可以通过上位机发送控制指令，调节系统的分拣速度、修改识别参数等，实现系统的集中管理和监控。

通信模块与主控模块的连接采用UART串口通信方式，将ESP32-C3-PRO/SuperMini开发板的TX、RX引脚与STM32F103C8T6芯片的对应串口引脚连接，电源引脚接入3.3V电源，确保模块正常工作。实际调试时，我通过编写串口通信程序，实现了主控模块与通信模块的数据交互，确保分拣信息能够准确、实时地传输到上位机，上位机的控制指令也能及时被主控芯片接收和执行，通信稳定性满足设计要求。

图3-5 蓝牙通信模块原理图

系统软件设计

在整套物料分拣控制系统中，硬件为装置运行提供物理基础，合理完善的软件程序设计是保障各模块协同工作、稳定运行的核心。本系统软件以 STM32 单片机为主控核心，结合 K210 视觉识别模块、TB6612 电机驱动、MG995 舵机、OLED 显示屏、ESP32 蓝牙模块的硬件工作特性，采用模块化分层编程思想进行开发。各功能程序独立编写、互不耦合，便于后期调试修改与功能拓展，同时结合实际分拣工作需求优化控制逻辑，在保证识别精度、分拣效率的前提下，提升系统稳定性与实时性，最终实现物料视觉识别、传送带输送、舵机自动分拣、屏幕状态显示、蓝牙数据交互等全部核心功能。

软件开发环境与整体流程

本系统程序基于Keil MDK开发环境编写，适配 STM32F103 系列单片机的编译、下载与在线调试，编程语言选用标准 C 语言，代码结构规范、可读性强，适合嵌入式设备开发。

系统整体运行流程逻辑清晰：设备上电后，首先完成系统时钟、外设、通信、功能模块的全部初始化，所有硬件进入待机就绪状态；K210 视觉模块持续采集画面，实时监测传送带上物料的进入情况；当检测到目标物料后，快速完成特征识别，并通过自定义串口协议将识别结果上传至 STM32 主控。主控接收数据后，同步执行多路径控制逻辑：实时解析物料类型并刷新 OLED 屏幕界面；驱动 TB6612 模块控制传送带稳定输送；结合物料传输延时，精准触发舵机分拣动作；同时周期性打包运行数据，通过蓝牙模块上传至上位机。整套程序采用循环调度运行模式，不断重复识别、输送、分拣、数据上传流程，实现物料连续自动化分拣作业。

系统初始化程序设计

系统初始化是软件运行的前置基础，决定各类外设能否正常通信与工作。本设计初始化模块涵盖底层驱动与硬件外设配置，主要包括系统时钟、通用 GPIO、软件 I2C、多路串口、定时器 PWM、底层公共驱动等内容，对应stdlib系列底层驱动文件。

系统时钟配置为 72MHz，满足多外设并行工作的运算与时序需求；通过统一 GPIO 映射表，完成按键、指示灯、外设引脚的模式配置与电平初始化；软件 I2C 总线完成时序配置，为 OLED 显示屏通信提供底层支撑；多路串口分别完成参数配置，适配蓝牙、视觉模块的数据收发；配置 TIM2、TIM3、TIM4 多路定时器 PWM 通道，为电机调速、舵机角度控制提供稳定波形输出；同时配置 DWT 高精度定时模块，为系统延时、时序控制提供微秒级精准计时。

所有外设上电统一初始化并完成自检，底层驱动统一封装接口，减少上层程序耦合，从底层保障系统时序稳定、通信可靠，降低后期运行故障概率。

K210视觉模块识别程序设计

视觉识别是物料分拣的核心判断依据，本系统采用 K210 作为独立视觉处理单元，分担图像采集与算法运算压力，有效降低 STM32 主控的运行负荷。

K210 端预先内置识别算法，设置物料特征库，完成不同目标物料的特征标定。设备运行时，摄像头实时采集图像数据，自动完成画面滤波、特征提取、阈值比对，稳定输出物料分类信息。视觉模块与主控采用16 字节固定串口协议通信，包含包头、控制位、数据段、CRC8 校验、包计数、包尾等字段，STM32 通过状态机解析程序完成数据接收、校验、解析。

程序内置数据容错机制，针对串口干扰、数据丢包、校验错误等异常情况进行帧重置与错误计数；解析成功后将物料类别信息存入缓存，为后续分拣控制提供判断依据，避免重复触发、误识别等问题，保障分拣系统识别可靠性。视觉模块程序流程图如图4-1所示。

视觉模块程序流程图

本模块为机器视觉子系统与主控单元间的串口通信数据接收与校验流程。系统上电启动后，首先完成摄像头硬件初始化配置，随后进入串口数据接收状态，采集由视觉识别模块发送的物料目标检测数据包。为保障工业环境下数据传输的可靠性，系统引入 CRC 循环冗余校验机制，对接收的数据包进行差错检测：若校验通过，则判定数据传输无异常，将有效识别结果写入主控缓存，为后续分拣控制逻辑提供可靠输入；若校验失败，则判定数据存在传输干扰或丢包问题，系统将记录错误包信息并直接丢弃无效数据，避免错误信息干扰主控单元的正常控制流程。单次数据处理完成后，流程结束并进入下一轮循环，以实现持续、稳定的视觉数据交互。

电机驱动与传送带控制程序设计

传送带输送机构由 STM32 结合 TB6612 驱动芯片控制，依托定时器 PWM 输出原理，通过调整 PWM 占空比实现电机启停与转速调节。

电机控制逻辑封装独立功能函数，通过按键或上位机指令可手动调节传送带运行状态。正常分拣过程中，电机匀速运转，保证物料输送平稳；结合视觉识别位置与传送带运行速度，软件内置延时计算逻辑，精准匹配物料从识别区到分拣区的传输时间。

程序采用分层设计，底层 PWM 驱动统一封装，上层业务逻辑直接调用接口，简化控制流程。同时增加运行状态监测，配合系统任务调度，实现传送带启停、调速的灵活控制，适配自动化分拣的节奏要求，保证物料输送有序、不卡顿，电机模块程序流程图如图4-2所示。

电机模块程序流程图

本电机控制模块是物料分拣装置输送机构的核心驱动逻辑，其流程设计围绕 “安全校验 - 条件执行” 的思路展开。系统上电后，首先完成电机驱动相关硬件的初始化配置，包括驱动芯片的通信接口、控制引脚及 PWM 输出参数的初始化，为后续的电机控制建立硬件基础。为避免非法指令导致的误操作，系统在启动电机前，会对目标电机编号进行有效性校验，仅当编号在预设的合法范围内时，才会执行电机启动指令，驱动对应输送机构运转；若编号无效，则直接退出本次控制流程，不输出任何驱动信号。这种先校验后执行的控制逻辑，既保障了分拣装置输送环节的响应效率，也通过前置校验机制降低了错误指令引发的机械故障风险，提升了系统运行的稳定性与安全性。

舵机分拣控制程序设计

分拣执行机构采用 MG995 舵机，依靠定时器输出标准 PWM 信号，实现 180° 角度精准控制，完成物料推送、复位动作。

软件预设不同分拣通道对应的舵机角度参数，当主控接收视觉识别结果后，匹配对应分拣通道，调用舵机驱动函数，输出指定占空比的 PWM 信号，控制舵机转动完成物料分拣。动作执行完毕后，舵机自动复位至初始位置，等待下一次分拣指令。

为避免机械结构冲击，程序加入软件延时缓冲，控制舵机平缓转动，减少抖动与物料倾倒问题；同时将两个舵机资源统一映射管理，模块化封装旋转、复位接口，方便逻辑调用，满足多通道分类分拣的控制需求，舵机程序流程图如图4-3所示。

舵机模块程序流程图

在本物料分拣装置中，舵机作为分拣执行机构的核心部件，其控制流程直接影响物料分流动作的精准性与可靠性。流程启动后，首先完成舵机相关硬件的初始化工作，主要包括定时器 PWM 通道配置与控制引脚的初始化，为舵机角度控制建立基础的硬件驱动环境。为了防止因外部干扰或指令错误导致舵机误动作，系统在执行驱动指令前，会对目标舵机的编号进行合法性校验，仅当编号处于预设的有效范围内时，才会输出对应的 PWM 控制信号驱动舵机动作，完成物料分拣的分流操作；若编号校验失败，则系统直接放弃本次控制请求，不输出任何驱动信号。这种校验机制有效规避了非法指令对机械结构造成的潜在冲击，保障了分拣执行环节的稳定性与安全性，为装置的可靠运行提供了关键支撑。

OLED显示程序设计

为直观展示设备运行状态，系统搭载 OLED 显示屏，基于软件 I2C 通信协议实现数据交互与界面刷新。

OLED 驱动程序封装屏幕清空、像素绘制、直线 / 图形绘制、字符与数字显示等基础函数，支持 6×8 小字库稳定输出。系统运行过程中，周期性刷新显示界面，实时展示系统运行时长、物料分拣数量、设备工作状态、通道触发信息等关键内容。

程序采用分区刷新模式，减少全屏刷屏带来的卡顿问题，界面布局简洁清晰；每次完成物料识别与分拣后，同步更新界面数据，方便现场人员直观观察设备运行状态，快速判断识别与分拣工作是否正常。OLED显示模块流程图如图4-4所示。

OLED显示模块程序流程图

本装置的 OLED 显示模块，作为人机交互与系统状态反馈的关键窗口，其初始化与运行流程采用了分层配置、动态刷新的设计思路。流程启动后，首先完成 I2C 通信接口的初始化，配置时钟线与数据线的工作模式及通信速率，建立主控单元与 OLED 屏之间的硬件通信链路；随后进行 OLED 屏的参数配置，设置显示模式、对比度及显存映射等关键参数，确保显示硬件进入正常工作状态；接着执行清屏初始化操作，清空显存数据并重置显示界面，避免开机残留画面对后续信息显示造成干扰；最后进入循环刷新阶段，根据系统运行状态实时更新显示内容，将物料识别结果、分拣计数数据及设备运行状态等信息同步输出至 OLED 屏幕，为操作人员提供直观的系统运行反馈。该流程通过标准化的初始化步骤与持续的动态刷新机制，保障了显示模块的稳定运行与信息交互的实时性，为装置的调试与运行监控提供了可靠支持。

蓝牙通信与上位机交互程序设计

为实现远程监控与数据记录，系统搭载 ESP32 蓝牙模块，搭建 STM32 与上位机的无线数据交互通道。

通信功能由独立协议处理模块实现，自定义上下行通信指令格式，完成设备状态、分拣数量、物料信息等数据的打包上传；同时解析上位机下发的控制指令，实现按键联动、设备启停、参数修改等远程控制功能。

程序内置字节序转换、数据缓存、帧校验机制，对通信数据进行打包封装与解析过滤，有效避免无线传输过程中的数据乱码、丢包问题；通过系统任务周期调度，定时完成数据收发，保证上下位机通信实时性与稳定性，实现分拣数据可视化管理。蓝牙通信与交互程序流程图如图4-5所示。

蓝牙通信模块程序流程图

本装置的蓝牙通信模块是实现远程数据交互与状态监控的关键环节，其工作流程以 “初始化 - 监听 - 响应” 为核心逻辑展开。系统上电后，首先完成蓝牙驱动与自定义通信协议的初始化配置，包括模块工作模式设置、波特率配置及通信帧格式定义，为无线数据传输建立基础链路；随后进入数据监听状态，持续判断是否收到来自上位机的新指令数据：若未检测到新数据，则保持监听状态不执行额外操作；若收到有效数据，则按照预设协议格式对数据帧进行解析，提取控制指令或参数信息；解析完成后，将装置运行状态、分拣统计数据等信息按协议格式打包，通过蓝牙模块回传至上位机，完成一次完整的双向通信交互。该流程通过循环监听与协议解析机制，实现了装置与上位机之间的双向无线通信，既保障了控制指令的可靠接收，也实现了系统运行数据的实时回传，为装置的远程调试与状态监控提供了通信支撑。

主要整体程序设计

整体软件采用FreeRTOS 多任务调度框架，划分系统基础任务与用户业务任务，实现功能分层管理。

系统任务负责底层驱动初始化、串口周期刷新、按键状态检测、外设基础调度，完成全局变量与设备状态统一管理；用户业务任务为核心控制逻辑，整合物料解析、电机控制、舵机分拣、屏幕刷新、数据上传等功能，循环执行分拣业务流程。

所有底层驱动、外设驱动、功能逻辑全部模块化拆分，I2C、串口、PWM、延时、视觉解析、蓝牙协议等底层程序独立封装，上层业务直接调用标准接口，程序逻辑清晰、便于维护。同时加入大量容错处理、异常重置、错误计数等优化设计，针对通信异常、外设故障、数据错误等问题做防护处理，提升系统长时间连续运行的稳定性，完全匹配物料分拣装置的实际工作场景需求。主程序流程图如图4-6所示。

主程序流程图

程序整体按照分拣流程顺序执行，系统上电后完成单片机、视觉模块、电机驱动及通信接口初始化，传送带启动并将物品送入识别区域，通过机器视觉模块采集图像并利用YOLO算法完成物品颜色与形状识别，识别结果传送至主控单片机进行解析与分类判断，同时将当前物品信息通过OLED进行实时显示，在物品进入传送带后记录入站时间并根据预设速度计算对应的出站时间，系统内部定时器持续进行时间计数并与目标出站时间进行比较，当判断物品到达指定分拣位置时，单片机控制对应舵机或执行机构完成分拣动作，分拣完成后更新计数与状态信息并进入下一轮物品识别与分拣循环，实现连续自动化分拣控制。

测试结果与分析

测试中...

非技术因素分析

本次毕业设计设计的基于机器视觉的小型物料分拣控制装置，除了要满足课题要求的功能和性能指标，确保技术层面的可行性和实用性外，还需重点考虑节能、环境、社会、法律等非技术因素。这些因素虽然不直接决定装置的核心功能实现，但关系到装置的实际推广价值、合规性和社会适应性，是设计过程中不可或缺的重要环节，也是衡量毕业设计完整性和实用性的关键标准之一，不能忽略任何一个方面。

节能因素是本次设计重点考虑的非技术内容之一，也是当前工业发展的主流趋势，更是小型企业选用设备时的重要考量点。本次设计以单片机作为核心控制器，在元器件选型上，优先选用低功耗、高能效的单片机、传感器芯片和电机，避免选用高功耗部件，从源头降低装置的能源消耗。同时，在电路设计和软件程序开发过程中，优化电路结构，减少不必要的能源损耗，比如设计合理的电源管理模块，在装置闲置时自动进入低功耗模式，降低待机能耗。这样做不仅能减少企业的用电成本，符合中小型企业的经济需求，还能响应国家绿色低碳发展的号召，实现能源的合理利用，让装置更具市场竞争力，毕竟对于小型企业来说，节能就等于节省成本。

环境因素主要关注装置的环境适应性和环保性，确保装置能在常规工业场景中稳定运行，同时减少对周边环境的影响。从环境适应性来看，本次设计的装置主要应用于小型物流分拣场景，如小型车间、仓库等，这类场景通常存在轻微灰尘、温度波动等问题，因此在硬件设计时，选用的元器件需具备一定的防尘、抗温变能力，电路连接采用密封式设计，避免灰尘进入影响电路正常工作，确保装置在常规工业环境下能持续稳定运行，不用特意搭建特殊的工作环境。从环保性来看，装置的元器件选用符合国家环保标准的产品，避免使用含铅、汞等有毒有害物质的部件，减少对环境的污染；同时，在装置的制作和后期废弃过程中，考虑元器件的可回收性，便于后续的回收处理，降低对环境的二次污染，符合工业环保发展的要求，也体现了设计的环保理念。

社会因素主要围绕装置的社会适用性、劳动保护和就业影响等方面展开，确保装置能贴合社会发展需求，带来积极的社会价值。首先，在劳动保护方面，本次设计的装置主要用于替代人工分拣，能有效减轻工人的劳动强度，避免工人长时间从事繁琐、重复的分拣工作，减少因长时间作业导致的疲劳、失误和工伤事故，改善工人的工作环境，体现对劳动者的保护，符合社会对劳动权益保护的需求。其次，在社会适用性方面，装置设计注重实用性和性价比，适合中小型企业和小型分拣场景使用，能帮助中小型企业实现分拣环节的自动化升级，推动中小企业的发展，带动相关产业的进步，为社会经济发展注入动力。另外，装置的运行噪音控制在合理范围内，避免噪音过大影响工人的工作环境和周边居民的生活，符合社会公共环境的要求，不会造成噪音污染。同时，随着自动化技术的推广，也能带动相关就业岗位的转型，引导工人向技术型岗位转变，适应社会发展的趋势。

法律因素是装置设计合规性的重要保障，确保装置的设计、制作和使用过程符合国家相关法律法规和行业标准，避免出现违法违规情况。在电气安全方面，装置的电路设计严格遵循《电气安全标准》，确保电路连接规范、接地良好，避免出现漏电、短路等安全隐患，保障操作人员的人身安全和设备安全。在元器件选用方面，选用的单片机、传感器、电机等部件，均符合国家相关产品质量标准和行业规范，具备相应的质量认证，避免使用不合格产品，确保装置的安全性和可靠性。同时，装置的设计和使用需符合《环境保护法》《劳动法》等相关法律法规，比如符合环保要求、保障劳动者权益等，确保装置在整个生命周期内都处于合法合规的状态。此外，在软件设计方面，上位机软件的开发和使用需符合知识产权相关规定，不盗用他人代码和技术，尊重知识产权，避免出现侵权行为，确保设计的合法性。

综上所述，节能、环境、社会、法律这四大非技术因素，与装置的技术设计同等重要，相互关联、相互影响。本次设计在注重装置实用性和性价比的基础上，充分考虑各项非技术因素，既确保装置符合国家政策和行业规范，又能满足实际应用场景的需求，兼顾经济价值、社会价值和环保价值。这样的设计不仅能让装置顺利通过毕业设计验收，更能让装置具备实际推广价值，真正应用到小型物料分拣场景中，发挥其应有的作用，也体现了本次毕业设计的全面性和实用性。

参考文献

关利民,洪洋. 一种高效的物料分拣控制系统设计[J].仪器仪表与分析监测, 2025,(04):49-52.

丁铎. 基于机器视觉的工业机器人物料分拣系统[J].电子制作, 2025, 33(08):37-40.

Long L ,Li Y ,Yang X , et al. Design of visual material sorting simulation workstation based on RobotStudio[J].Advances in Engineering Innovation,2025,16(3):24-30.

邸静妍. 基于PLC与机器视觉的物料分拣系统的设计[J].科技创新与生产力,2025,46(02):119-123.

Bhat R ,Suresh S ,Devakumar D , et al. Design and simulation of a PLC-controlled omni wheel conveyor sorting system for high-speed material handling[J].Scientific Repor ts,2025,15(1):34150-34150.

赵鑫. 智能物料分拣系统在医药物流行业中的应用[J].自动化应用, 2024,65(12):19-21+24.

黄晨晨.基于形状和颜色的固体物料分拣运动算法研究[D].东北石油大学, 2024.

Peukert D ,Xu C ,Dowd P . Validation of a PGNAA sensor model for bulk material sorting[J].Minerals Engineering,2024,217108950-108950.

肖成军,彭明仔,陆周海,等. 基于机器视觉的物料分拣实训生产线设计[J].机电工程技术,2024,53(01):216-219+294.

盖文东,刘雅琨,荆刚,等. 基于机器视觉的物料自动分拣实验平台设计[J].实验室科学,2023,26(06):53-57.

窦新宇,赵志龙,丁爱华,等. 物料分拣系统设计[J].唐山学院学报, 2023, 36(06):26-32.

宫丽华. 物料视觉分拣系统的研究与开发[J].南方农机, 2023, 54(19):140-143+190.

致谢

本论文是在导师姜文英的悉心指导和殷切关怀下完成的。说实话，从论文选题、搭整体框架，到确定具体设计方案、推进软硬件设计，再到后期修改完善、最终定稿，每一步我都离不开导师的耐心指导。导师深厚的专业素养、严谨的治学态度和求真务实的科研精神，真的让我学到了很多。我做毕设时，经常在电路设计、程序调试上遇到难题，陷入瓶颈不知道该怎么办，每次找导师请教，他都能一下子点出问题关键，给我切实可行的解决思路，不光帮我顺顺利利推进了毕业设计，更让我学会了科学的研究方法和严谨的处事态度。在此，向我的导师姜文英讲师致以最诚挚的感谢和最崇高的敬意。

同时，也感谢毕设期间所有给予我帮助的各位老师。我在做单片机主控电路设计、控制程序开发和系统测试的时候，经常会遇到一些专业上的疑惑，各位老师凭借丰富的教学和实践经验，给了我很多专业建议，帮我解决了不少难题，也让我少走了很多弯路，为这次毕设的顺利完成提供了很大支持。

还要感谢我的同学们和室友们。毕设这几个月，大家都在埋头忙活自己的设计，平时我们会一起交流设计思路、分享学习资料，遇到不懂的问题就互相探讨、互帮互助。有时候我做不下去，觉得疲惫又迷茫的时候，他们也会鼓励我、陪着我，营造了特别轻松融洽的学习氛围。和大家一起并肩奋斗的这段日子，不光让我顺利完成了设计任务，也收获了特别珍贵的友谊。

感谢我的母校，给我提供了良好的学习环境和完善的实验设备。要是没有这些实验设备，我根本没法顺利开展单片机电路焊接、机器视觉模块调试、系统测试这些工作。同时，母校也为我四年的专业学习和成长提供了广阔的平台，让我积累了扎实的专业知识，也才有能力完成这次基于机器视觉的小型物料分拣控制装置设计。

最后，最想感谢的还是我的家人。这段时间我忙着做毕设，经常熬夜、忽略他们，但他们从来没有抱怨过，一直默默支持我、包容我，给我无私的关爱。在我遇到困难想要退缩的时候，也是他们鼓励我勇敢面对、坚持到底。他们的理解和支持，是我克服一切困难，顺利完成毕设和大学学业的最坚实后盾。

这次毕业设计的完成，不光是对我四年专业学习的一次全面检验，更是我人生路上一次特别宝贵的成长经历。在此，向所有关心我、帮助过我的老师、同学和家人，再次说一声最衷心的感谢！

附录

附录1 原理图

附录中的图不用在图的下方放图题。

附录2 PCB

附录3 实物图

附录4 主要程序代码