本科毕业设计（论文）

| 题目： | 论文题目 |
| --- | --- |

| 学号 | ： | 小三宋体居中 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | ： | 小三宋体居中 |
| 学院 | ： | 小三宋体居中 |
| 专业 | ： | 小三宋体居中 |
| 指导教师 | ： | 小三宋体居中 |
| 指导教师职称 | ： | 小三宋体居中 |

年    月    日

独创性（或创新性）声明

本人声明所呈交的毕业设计（论文）是我个人在导师指导下进行的设计工作及取得的设计成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，毕业设计（论文）中不包含其他人已经发表或撰写过的设计成果；也不包含为获得桂林电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的合作者对本设计所做的任何贡献均已在文中做了明确的说明并表示了谢意。

毕业设计（论文）与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名： 				日期：

关于毕业设计（论文）使用授权的说明

本人完全了解桂林电子科技大学有关保留和使用毕业设计（论文）的规定，即：毕业设计工作的知识产权单位属桂林电子科技大学。学校有权保留送交毕业设计（论文）的复印件或者按照教育部本科毕业设计（论文）抽查要求提交的电子版，允许查阅和借阅毕业设计（论文）；学校可以公布毕业设计（论文）的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存毕业设计（论文）。

本人签名： 				日期：

导师签名： 				日期：

摘要

针对现代都市人群普遍面临的睡眠障碍、焦虑症状及专注力不足等心理健康问题，设计一款便携式白噪音疗愈音箱，以解决传统白噪音播放器功能单一、交互不便、场景适配性弱等缺陷。

本系统以STM32F103单片机为控制核心，集成LCD电容式触摸屏、WS2812可调夜灯、数字功放音频输出及蓝牙通信模块，实现白噪音音频播放、灯光颜色与亮度调节、TF卡存储扩展与多档位定时关闭等核心功能；采用本地触控与蓝牙APP双重交互模式，设计助眠、专注等多场景化音效与灯效组合方案；实现一款集便携性、智能交互、场景化疗愈于一体的白噪音疗愈音箱，支持一键切换不同疗愈模式，具备良好的智能化交互流畅性与场景适配能力。

该系统通过多模态感官融合与智能化场景配置，为现代人应对睡眠障碍、缓解焦虑情绪、提升专注力提供了有效的辅助疗愈手段，在便携式心理健康辅助设备领域具有较好的应用前景。

关键词：白噪音疗愈；STM32F103；场景化；蓝牙通信；智能化交互；

Abstract

address the common mental health problems faced by modern urban residents, such as sleep disorders, anxiety symptoms, and lack of concentration, a portable white noise healing speaker has been designed to solve the shortcomings of traditional white noise players, including single-functionality, inconvenient interaction, and weak scene adaptability.

This system uses the STM32F103 microcontroller as the control core, integrating an LCD capacitive touch screen, WS2812 adjustable night light, digital power amplifier audio output, and Bluetooth communication module, to achieve core functions such as white noise audio playback, adjustment of light color and brightness, TF card storage expansion, and multi-level timed shutdown; it adopts a dual interaction mode of local touch control and Bluetooth APP, and designs multi-scenarioized sound and light effect combinations for relaxation, concentration, etc.; it realizes a white noise healing speaker that integrates portability, intelligent interaction, and scene-based healing therapy, supporting one-click switching between different healing modes and having good intelligent interaction smoothness and scene adaptability.

This system provides effective auxiliary healing means for modern people to deal with sleep disorders, relieve anxiety, and enhance concentration through multimodal sensory integration and intelligent scene configuration. It has a good application prospect in the field of portable mental health assistance devices.

Keywords: White noise therapy; STM32F103; Scenario-based; Bluetooth communication; Intelligent interaction;

目录

摘要	I

Abstract	II

第一章 绪论	1

§1.1 课题的研究背景与意义	1

§1.1.1 白噪音疗愈音箱国内外研究现状	1

§1.1.2 研究的实用价值与现实意义	2

第二章 系统方案设计	3

§2.1 系统设计目标	3

§2.2 系统方案论证	3

§2.2.1 核心控制单元	3

§2.2.2 电容式触摸屏技术	4

§2.2.3 蓝牙通信技术	5

§2.2.4 WS2812B可编程灯珠	6

§2.2.5 数字功放音频输出与存储技术	6

§2.2.6 上位机APP方案设计	7

§2.3 系统非技术因素考虑	7

§2.3.1 安全、环境因素分析	7

§2.3.2 经济因素分析	8

第三章 系统硬件设计	9

§3.1 电源电路	9

§3.2 STM32主控电路	10

§3.3 LCD触摸屏模块	12

§3.4 ESP32蓝牙通信模块	12

§3.5 WS2812B可编程灯珠模块	13

§3.6 数字功放音频输出模块	13

第四章 系统软件设计	15

§4.1 软件总体设计	15

§4.2 LCD触摸屏模块软件设计	16

§4.3 蓝牙通信模块软件设计	17

§4.4 WS2812B可编程灯珠软件方案	18

§4.5 数字功放音频输出与存储模块	19

§4.6 上位机APP软件设计	20

第五章 系统调试与数据	22

参考文献	23

致谢	24

附录	25

绪论

课题的研究背景与意义

随着社会节奏加快与工作压力增大，睡眠障碍、焦虑及专注力不足等心理健康问题已成为现代都市人群的普遍困扰，推动了非药物疗愈手段的快速发展。白噪音作为一种有效的声学干预方式，能够通过掩蔽环境噪声帮助人们快速进入放松或专注状态，但现有产品普遍存在功能单一、交互不便、场景适配性弱等缺陷。与此同时，嵌入式技术与物联网的成熟为智能健康硬件发展提供了技术支撑。因此，本课题针对上述痛点，设计一款基于STM32的便携式白噪音疗愈音箱，集成触控交互、蓝牙通信、智能灯效与场景化模式，实现多模态感官融合疗愈，既满足现代人多元化心理健康需求，又推动疗愈产业技术升级，具有重要的理论价值与实践意义。

白噪音疗愈音箱国内外研究现状

在国际范围内，白噪音助眠技术与相关健康声学设备的研究起步较早，目前已形成较为完善的理论体系与成熟的工程应用方案。在基础研究层面，国外学者围绕声学掩蔽效应、睡眠生理机制、噪声干预效果等方向开展了大量临床与实验研究，充分证实白噪音、粉红噪音等广谱噪声能够有效掩蔽环境突发干扰、降低交感神经兴奋性、缓解焦虑情绪并缩短入睡潜伏期，相关成果已广泛应用于睡眠医学、新生儿监护、康复医疗、办公与居家声学环境改善等领域。在产品研发与产业化方面，国外企业依托先进的音频处理技术、低功耗硬件设计、无线通信协议与智能交互系统，推出的助眠音箱、睡眠监测仪、智能灯控设备等产品具备音频还原度高、运行功耗低、系统稳定性强等优势，普遍支持蓝牙或 WiFi 无线连接、移动端 APP 远程控制、多类型音效切换、定时启停、灯光氛围联动及睡眠数据记录等功能，部分高端产品可接入智能家居平台实现多设备协同控制，软硬件一体化程度高、用户体验完整，整体技术水平与市场成熟度均处于全球前列。

近年来，在国内消费升级与 “睡眠经济” 快速发展的背景下，大众对助眠、放松、舒缓压力类健康电子产品的需求持续攀升，白噪音音箱、助眠灯、睡眠仪等相关产品的研究与开发进入高速发展阶段。国内相关研究以工程应用为主要导向，多基于 STM32、ESP32 等嵌入式平台实现音频解码、本地存储读取、蓝牙无线通信、LED 灯光控制、定时关机等核心功能，硬件方案简洁、成本可控、易于批量生产，能够满足普通用户的基本使用需求。但从整体技术水平来看，国内现有白噪音助眠设备仍存在较为明显的不足：产品功能集成度较低，音频播放与氛围灯光协同能力较弱；通信机制较为简单，串口数据传输抗干扰能力不足，易出现指令丢包、响应延迟等问题；软件系统缺乏规范化的帧协议与状态机设计，系统稳定性与可扩展性有限；人机交互方式单一，本地控制与远程智能操控难以兼顾；硬件电路在电源滤波、音频布线、抗干扰设计上存在优化空间，易引入噪声与信号串扰。随着市场需求不断提升，国内白噪音助眠设备正朝着多功能集成、低功耗、小型化、声光协同、双端智能交互的方向快速发展，具备高稳定性、高可靠性与完善功能的嵌入式系统方案已成为当前研究与设计的重点。

研究的实用价值与现实意义

本设计在经济建设、科技进步和社会发展等方面均具有较高的实用价值与现实意义。经济层面，本系统采用通用嵌入式器件构建硬件平台，整体方案成本可控、模块化程度高、开发周期短、移植性强，可为中小型消费电子企业提供低成本、高可靠性的智能助眠产品设计参考，有利于提升产品附加值与市场竞争力，推动睡眠健康类电子产品产业链的完善与技术升级。科技层面，本设计融合嵌入式微控制器、蓝牙无线通信、音频解码、WS2812B 可编程灯光驱动、高精度软件定时及多串口协议解析等多项技术，采用驱动层、协议层、应用层分层解耦架构，系统结构清晰、运行稳定、扩展灵活，可为便携式健康电子产品、智能家居终端、嵌入式声光一体化控制系统提供可复用的技术方案与设计范式。社会层面，本设计以安全无创、无依赖性的物理方式实现屏蔽环境噪声、舒缓精神压力、辅助改善睡眠的效果，适用于家庭、宿舍、办公室等多种场景，能够有效满足学生、职场人员、中老年等群体的健康需求，切实提升睡眠质量与生活舒适度，契合健康中国战略导向，充分体现了科技服务民生的发展理念，具备良好的社会推广价值与广阔的应用前景。

系统方案设计

本章主要对系统的设计和所使用的方案进行论证和如何选择所使用到的模块，经过论证和结合实际各种因素对比分析，综合考虑后得到可实施的方案。

系统设计目标

本次设计需要自己能够自行选择合适的芯片和控制器，完成一款白噪音疗愈音箱的软硬件设计、制作、调试、测试。

具体的要求及指标如下：

(一)具体要求

- 内置15+类高品质白噪音，支持自定义混音；

- 多模式定时关闭；

- 亮度可调柔光夜灯；

- 双重控制方式，本地触控面板+手机APP远程控制；

- 场景化预设模式，一键切换对应白噪音与亮度组合。

（二）指标要求

- 夜灯亮度0-100%可调，功耗≤3W；

- 支持蓝牙5.0连接，传输距离≥10米；

- 续航≥8小时（充电式），待机功耗≤0.5W；

- 运行噪音≤30dB；

- 支持TF卡扩展存储。

系统方案论证

本次的课题要求是能够对音箱系统实现双重模式交互和基础功能实现。本系统以STM32F103单片机为控制核心，采用模块化设计思想，将系统划分为交互模块、主控模块与功能模块三大部分。

核心控制单元

方案一：AT89C52是Atmel公司基于8051内核的经典8位单片机，内置8KB Flash、256字节RAM、32个I/O口、3个定时器及全双工串口，支持5V供电与低功耗模式，因结构简单、价格低廉、开发工具成熟而广泛应用于传统控制领域。但其作为主控存在明显缺陷：运算能力不足，12MHz主频仅1MIPS，难以处理I²S音频解码、WS2812时序控制及触摸屏GUI等多任务；外设资源匮乏，无原生I²S、SPI、SDIO接口，需软件模拟，可靠性低；存储空间受限，8KB Flash与256字节RAM无法容纳场景参数、音频缓冲及文件系统；功耗与扩展性差，5V供电不利于便携设计，且缺乏DMA与多级低功耗模式，难以满足蓝牙实时通信需求。

方案二：STM32F103是基于ARM Cortex-M3内核的32位微控制器，主频最高可达72MHz，具备较高的运算能力和丰富的外设资源。芯片内部集成多路定时器、SPI、I²C、USART以及DMA控制器，可用于驱动LCD触摸屏、管理WS2812灯效时序、处理蓝牙通信并提高数据传输效率，同时提供I²S兼容接口与数字功放模块协同实现音频数据输出。该芯片功耗低、成本适中、开发生态成熟，能够满足本项目在显示、灯光、通信和音频控制等方面的综合需求。

因此，对于需多模态交互与高速数据处理的智能疗愈设备，STM32F103芯片更为适宜。本方案所使用STM32F103C8T6如图2-1所示。

STM32F103C8T6外观图

电容式触摸屏技术

LCD电容触摸屏作为主要的人机交互界面，能够显示系统状态、音量调节、灯效模式以及蓝牙连接信息等内容。本项目使用了X2系列4.3寸串口智能屏，是一款集成TFT液晶显示与HMI人机交互功能的模块化触摸屏，采用电阻或电容触控方案，通过UART串口与主控通信，内置图形界面引擎与指令集，支持按钮、滑条、进度条等控件快速搭建，无需主控处理UI渲染，开发简便；分辨率通常为480×272或800×480，色彩鲜艳，视角宽广。

该屏幕使用UART 串口通信具有接线简洁、稳定性强、占用 IO 资源少的优势，仅通过发送、接收两根信号线即可完成主控与触摸屏的双向数据传输，适配嵌入式小型终端的硬件设计需求。电容触摸屏的核心工作原理是通过检测人体手指与屏幕表面电极形成的耦合电容变化，实现精准的触控定位，相较于传统电阻屏，具备响应速度快（<10ms）、支持多点触控、透光率高、耐磨耐用、操作流畅等显著优势。

在本项目中，LCD触摸屏不仅用于展示界面UI，还承担播放控制、灯效切换等输入功能，实现场景模式一键切换、白噪音类型选择、声音大小与亮度滑条控制、定时关闭档位设置等操作。本方案所使用LCD电容触摸屏如图2-2所示。

LCD电容触摸屏外观图

蓝牙通信技术

方案一：HC-05蓝牙串口芯片是一款基于蓝牙2.0+EDR协议的成熟模块，通过UART接口与主控通信，支持主从模式切换与透明数据传输，配置简单、成本低廉，广泛应用于短距离无线串口替代场景。但其仅支持经典蓝牙（BR/EDR），功耗较高（工作电流约30-50mA），且功能单一，无法同时兼顾Wi-Fi连接、OTA升级等扩展需求，对于需要低功耗与多协议融合的智能疗愈设备而言扩展性受限。

方案二：ESP32-C3-SuperMini开发板搭载乐鑫RISC-V架构ESP32-C3芯片，集成2.4GHz Wi-Fi与Bluetooth 5双模通信，支持BLE低功耗蓝牙与经典蓝牙协议，通过UART/SPI与STM32主控连接可实现与手机APP的稳定双向通信；其内置400KB SRAM、4MB Flash，主频160MHz，支持FreeRTOS实时操作系统，可独立运行蓝牙协议栈与AT指令固件，减轻主控负担；功耗表现优异，BLE模式下平均电流仅约5-10mA，Deep-sleep模式低至5μA，显著延长便携设备续航；此外，该开发板体积小巧，支持USB-Type-C供电与程序下载，开发生态丰富，便于二次功能扩展。

相较于功能单一、功耗较高的HC-05，ESP32-C3-SuperMini凭借BLE低功耗、双模通信、高集成度与可扩展性优势，更契合本系统对蓝牙稳定连接、远程APP交互及便携式低功耗运行的核心需求，故选定为蓝牙通信方案。本方案所使用ESP开发板如图2-3所示。

ESP32开发板外观图

WS2812B可编程灯珠

WS2812B 是集成 RGB 发光芯片、控制电路及独立驱动 IC 的智能全彩 LED，可通过单线时序实现逐点独立控制，单片机仅用一根数据线即可完成颜色与亮度设置，数据支持灯珠间级联传输，适合构成灯带或灯阵结构；其采用典型单线控制协议，由 STM32 输出精准时序数据流，支持 RGB 各 8 位的 24 位真彩色，可呈现 1670 万种色彩，能实现变色、呼吸、流动等动态效果，具有布线简单、无需额外驱动芯片、响应速度快、功耗较低等特点，WS2812B响应速度快、功耗低（单颗额定电流20mA，动态调光下平均功耗更低），适合作为智能疗愈系统的动态灯效模块。本方案所使用WS2812B全彩LED如图2-4所示。

WS2812B全彩LED外观图

数字功放音频输出与存储技术

数字功放与存储使用Mini MP3 Player ，它是一款专为嵌入式系统设计的微型音频解码模块，自带 MP3、WAV 等主流音频格式硬件解码功能，无需单片机参与复杂音频解码运算，可直接通过 UART 串口或按键实现曲目切换、播放 / 暂停、音量调节、循环播放等控制，支持 TF 卡外接扩展存储，能稳定读取音频文件并输出模拟或数字音频信号，配合数字功放模块即可驱动扬声器发声。该模块体积小巧、接线简单、功耗低、工作稳定，对主控资源占用极少，可大幅简化音频播放电路设计。

音频输出3816 小腔体喇叭，是尺寸约 38mm×16mm 的微型动圈式全频扬声器，自带封闭声学腔体，额定功率 2–3W，灵敏度较高，发声清晰、失真小，可减少振动损耗、提升中低频表现。它体积小巧、接线简便、适配性强，配合数字功放即可稳定发声，适用于白噪音疗愈音箱、智能便携设备等小型嵌入式音频系统。本方案所使用Mini MP3 Player和3816小腔体喇叭如图2-5所示。

Mini MP3 Player和3816小腔体喇叭外观图

上位机APP方案设计

本设计配套开发了基于 Android 平台的移动端上位机 APP，作为系统的无线控制端，实现与下位机 STM32 主控及 ESP32 蓝牙模块的稳定双向通信。该 APP 采用简洁友好的图形化交互界面，遵循模块化开发思想，主要包含蓝牙搜索连接、指令发送、状态接收、界面显示及异常处理五大功能单元，能够完成设备扫描、配对连接、数据透传、远程控制与实时状态回显等任务。在通信层面，APP 采用与下位机统一的固定帧格式进行数据交互，通过帧头、指令码、数据段、校验位和帧尾保证传输可靠性，有效提升抗干扰能力。在功能实现上，用户可通过 APP 界面完成白噪音的播放、暂停、曲目切换、音量调节，以及 WS2812B 全彩灯效的颜色切换、模式选择、亮度调节和多档位定时关机等操作，同时实时接收并显示设备当前的播放状态、音量大小、灯光模式、剩余定时时间等信息，实现手机端与硬件设备的高度同步。

系统非技术因素考虑

文中进行系统设计过程中，不仅仅考虑了软件、硬件等技术因素，还需要考虑安全、成本、环境等非技术因素。

安全、环境因素分析

在进行系统方案设计的时候、不管是什么，安全都是第一位。文中进行必然会考虑上电时的安全性。对于电源模块需要设计电源指示灯、对于线头裸露部分，需要使用透明胶进行封闭处理。

此次的系统硬件电路板使用嘉立创厂家进行打板，不使用传统的化学腐蚀电路板，不会产生废气的腐蚀液。在系统硬件焊接时需要在通风、透气、空气流通的地方进行焊接、使得产生的废气能更快地流出，对焊接元件产生的少量废物需要做到及时清理。

本白噪音疗愈音箱作为长期放置于卧室、桌面等场景的便携式电子设备，安全与可靠性是设计的重要保障。

硬件上采用稳定供电方案，合理设计电源电路与保护措施，避免过流、短路、过热等安全隐患，确保设备连续工作时不产生异常发热与用电风险。软件层面通过程序容错处理、指令校验与异常复位机制，提升系统运行稳定性，防止死机、失控等问题。在结构与器件选择上，选用质量可靠的元器件，优化喇叭、灯珠、主控模块的布局与走线，减少电磁干扰与信号串扰。同时设备具备良好的环境适应性，可在日常温度、湿度条件下稳定工作，整体满足便携式疗愈设备长期、安全、可靠运行的使用要求。

经济因素分析

在进行系统设计时、成本问题一直都是要考虑。文中在设计的过程中对于芯片、物料选用性价比高的通用器件，在保证功能完整的前提下控制硬件成本，设备体积小巧、便携性强，功耗适中，可满足长时间待机与连续播放需求，贴合日常助眠、舒缓情绪等实际使用场景，尽量降低成本消耗。如表2-1是本次成本估算表花费总计207.51元。

元器件成本表

| 名称 | 个数 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| STM32F103C8T6芯片 | 1 | 11.34 |
| Mini MP3 Player播放器 | 1 | 5.8 |
| 3816小腔体喇叭 | 1 | 4.8 |
| WS2812B 5050RGBLED | 2 | 4.18 |
| 4.3寸LCD-HMI触摸屏 | 1 | 85.8 |
| ESP32开发板 | 1 | 10.39 |
| 底板PCB打板 | 1 | 20 |
| 8.4V1A充电器 | 1 | 16 |
| 7.4v18650锂电池 | 1 | 19.2 |
| 其他元件和芯片 |  | 30 |
| 总计 |  | 207.51 |

系统硬件设计

白噪音疗愈音箱设计中要求需要我们完成软硬件设计。上一章已经完成对系统方案的论证。现将方案中所用到的传感器硬件设计在此章进行叙述。本次的硬件设计包含的模块分别为电源模块、主控模块、电容式触摸屏模块、esp32蓝牙通信模块、音频模块、灯光模块。

电源电路

为了实现疗愈音箱的功能，我们需要专门的电源电路来供。由上面的系统方案论证可以知道本次设计需要用的电源有5V给ESP32通信模块、LCD触摸屏、WS2812B灯珠模块、3.3V给STM32主控模块、音频解码模块供电。所以本次使用一个大容量可充锂电池如图3-1所示、资料显示能输出7.4V，能稳定输出电流2A以内。所使用电池如图3-1所示。

7.4V锂电池

稳压模块以 7.4V 锂电池为输入，经 S1 电源切换开关实现总供电通断与输入隔离，避免电源倒灌。三路 AMS1086系列稳压芯片构成核心降压单元，将 7.4V 输入稳定分压为两路 5.0V 与一路 3.3V，输入端与输出端均配置滤波电容，有效抑制电源纹波与负载突变带来的电压波动；各输出支路均串联MSMD200-6V 0.5A 自恢复保险丝，实现独立过流与短路保护，单支路故障不影响整机运行；同时设置三路电源LED指示灯，实时反映各分压输出状态，便于调试与故障定位。稳压模块部分原理图如图3-2所示。

稳压模块部分原理图

STM32主控电路

本设计采用STM32F103 单片机作为白噪音疗愈音箱的核心控制单元，负责整机逻辑运算、外设驱动、指令解析与系统调度，是实现音频播放、灯光控制、触控交互、蓝牙通信及电量监测的硬件基础。主控电路围绕最小系统搭建，包含电源供电、时钟电路、复位电路、下载调试接口及外设驱动接口，整体结构简洁、运行稳定、抗干扰能力强，可满足多任务实时控制需求。

主控电路供电采用两级稳压方案，外部 7.4V 锂电池经 AMS1086CD-3.3 稳压芯片输出 3.3V 基础电压，再通过 RT9013-33GB 低压差线性稳压器进一步净化电源，为 STM32 内核、IO 口及模拟外设提供纯净稳定的 3.3V 工作电压。芯片各电源引脚均配置 100nF 去耦电容，有效滤除内部开关噪声与电源纹波；模拟电源 VDDA 通过磁珠与数字电源隔离，提升 ADC 采样精度，确保电池电压监测准确可靠，低压差线性稳压器原理图如图3-3所示.

低压线性稳压器电路图

时钟与复位电路保证系统可靠启动与稳定运行。外部搭载 8MHz 晶振为单片机提供高精度时钟源，配合起振电容构成振荡电路，满足主频倍频与外设时序需求；内部集成 RC 振荡电路作为备用时钟，增强系统稳定性。复位电路采用上电自动复位与手动按键复位相结合方式，确保系统异常时可快速恢复正常运行，时钟电路原理图与复位电路原理图如图3-4所示。

时钟电路原理图和复位电路原理图

为方便程序开发与调试，主控电路预留标准 SWD 下载调试接口，支持程序烧录、在线调试与参数修改，大幅提升开发效率。同时，芯片 GPIO 口按功能分区规划，分别驱动 WS2812B 灯珠、Mini MP3 Player 模块、LCD 电容触摸屏、蓝牙串口模块及功放电路，通过软件配置推挽输出、上拉输入、复用功能等模式，实现对各外设的精准控制。SWD 下载调试接口和STM引脚配置图如图3-5所示。

SWD 下载调试接口和STM引脚配置图

LCD触摸屏模块

本设备选用UART 串口 HMI 智能 TFT 触摸屏作为人机交互核心部件，该模块采用系统稳压电路输出的5V 电源独立供电。硬件通信层面采用UART 串口连接方式，屏幕发送、接收引脚分别与 STM32 单片机对应USART3_RX、USART3_TX串口引脚交叉对接，依靠串口收发指令实现双向数据传输。LCD电容触摸屏接口原理图如图3-6所示。

LCD电容触摸屏接口原理图

ESP32蓝牙通信模块

ESP32 模块采用3.3V供电，由主控电源系统的 RT9013-33GB 稳压输出提供纯净电源，模块电源引脚并联滤波电容，抑制电源纹波与电磁干扰，硬件连接采用UART 串口通信方式，ESP32 模块的USART1_TX、USART1_RX 引脚与 STM32F103 主控的串口引脚交叉对接，实现双向数据传输。模块与主控系统共地连接，确保串口电平匹配。ESP32 模块自带板载天线，无需外接射频元件，即可实现稳定的蓝牙信号覆盖，满足室内短距离无线控制需求。ESP32模块接口原理图如图3-7所示。

ESP32模块接口原理图

WS2812B可编程灯珠模块

WS2812B 是集成控制电路与发光芯片于一体的全彩可编程 LED 灯珠，采用单总线串行通信机制。本系统运用了两个WS2812B可编程灯珠模块，由系统 5V 稳压电源供电，仅需一根数据信号线与 STM32 主控 GPIO 口连接，即可实现整串灯珠级联控制，无需额外时钟线，硬件接线极简。

模块DIN 数据输入引脚直接连接 STM32 指定 GPIO 口，主控通过单路串口时序协议（NRZ 编码） 向灯珠发送 24bit 彩色数据，数据经内部整形、锁存后驱动 RGB 通道发光；DOUT 数据输出引脚用于级联下一颗灯珠，实现多灯同步控制。电源引脚 VCC 接 5V、GND 接公共地，保证供电稳定与电平匹配。WS2812灯珠模块接口原理图如图3-8所示。

WS2812灯珠模块接口原理图

数字功放音频输出模块

本设计采用Mini MP3 音频解码模块作为白噪音信号的核心处理单元，负责白噪音音频文件的读取、解码与信号输出，该模块 VCC 引脚接入系统独立 5V 稳压电源，GND 与整机公共地相连，实现音频电路隔离供电，有效抑制电源干扰；模块 UART 通信引脚采用交叉连接方式，TX、RX 分别对接 STM32 单片机对应串口接收与发送引脚，依靠串口完成播放切换、音量调节等控制指令的双向传输；

音频输出引脚直接接入后级功放电路输入端，将解码完成的音频模拟信号输送至功放进行放大处理，同时模块忙状态引脚可预留接入主控 IO 口，用于实时反馈播放工作状态。

Mini MP3 解码模块搭载 TF 卡存储单元，支持 FAT32 文件系统，可存放 MP3、WAV 等格式音频文件。模块上电后自动识别存储卡并检索音频文件，等待主控指令。工作时通过 UART 串口接收 STM32 控制命令，读取卡内音频数据，经内部解码芯片将数字音频文件转换为模拟音频信号，再输出至功放电路。同时模块实时反馈运行状态，完成音频解码、播放控制与信号输出。数字功放音频输出模块中的Mini MP3 解码模块与喇叭模块接口原理图如图3-9所示。

解码模块与喇叭模块接口原理图

系统软件设计

前一章，我们已经完成了疗愈音箱的硬件设计。本章将着重介绍基于基于stm32的软件设计，包括本地和app输入指令读取、主程序中数据处理、音频读取编写，灯光控制等内容。

软件总体设计

系统软件采用分层架构与实时操作系统（RTOS）双任务设计。上电后，主控芯片首先完成时钟、计时器、GPIO、串口、PWM等底层硬件的初始化，随后创建两个独立任务：系统任务负责底层数据收发与按键检测，用户任务负责白噪音播放、灯光控制、屏幕交互、定时管理和场景切换。

主控模块作为整个系统的逻辑中枢，不断检测来自本地触摸屏和手机APP的双重输入。当收到“播放/暂停”、“切歌”、“调节音量”、“改变灯光亮度”或“切换场景模式”等指令时，主控模块解析指令内容，并调用相应的底层驱动：通过串口命令控制MP3模块播放指定曲目；通过PWM或单总线协议控制WS2812灯珠颜色与效果；通过串口更新LCD触摸屏的显示内容。同时，主控模块将设备当前状态（曲目编号、音量值、灯光亮度、剩余定时时间等）打包，经蓝牙模块发送至手机APP，实现双向同步。此外，主控内部维护一个软件定时器，实现多档位自动关机——定时结束后自动暂停音乐并关闭灯光。整个软件流程如图4-1所示，用户任务与更新时间间隔如表4-1所示。

用户任务与更新时间间隔表

| 用户任务 | 时间间隔 |
| --- | --- |
| 触摸屏输入 | 每10ms |
| 蓝牙APP输入 | 每50ms |
| 更新LCD显示 | 每100ms |
| 状态发送至蓝牙 | 每100ms |
| 呼吸灯效果 | 按需求 |
| 定时倒计时 | 按需求 |

          - 软件实现总流程如图

  - LCD触摸屏模块软件设计

LCD触摸屏通过串口与主控连接。软件设计采用“事件驱动 + 主动刷新”模式。初始化时，主控配置好串口接收中断与状态机。当用户触摸屏幕时，触摸屏会按照固定帧格式（帧头、控制字节、10字节数据、帧尾）发送一帧数据给主控。主控在串口中断中逐字节解析，拼装成完整帧后置“有新数据”标志。

用户主循环中定期检查该标志，一旦发现有新触摸事件，就读取控制字节与数据内容，识别用户意图，如点击“播放”、“上一曲”、“增加音量”、“定时设置”、“灯光调节”、“模式切换”等。然后执行对应的功能：切换曲目、播放/暂停、调节音量、更改定时档位、改变灯光亮度或切换场景模式。与此同时，为了保持屏幕显示与实际状态一致，程序维护了一组“需要更新”的标志（曲目、音量、定时、灯光、模式）。每当上述状态改变时，对应的标志置1。在屏幕刷新阶段，主控主动向触摸屏发送更新指令，实现界面同步。表4-2列出了触摸屏发送的控制指令与对应功能的映射关系。LCD触摸屏模块的软件流程如下图4-2所示。

            - 触摸屏控制指令映射表

| 控制字节 | 数据内容 | 执行功能 |
| --- | --- | --- |
| 0x05 | PREV | 播放上一曲 |
| 0x05 | PLAY | 播放/暂停切换 |
| 0x05 | NEXT | 播放下一曲 |
| 0x05 | VOL+ | 音量增加5% |
| 0x05 | VOL- | 音量减少5% |
| 0x06 | TIME | 循环切换定时档位 |
| 0x07 | LIGHT | 循环切换亮度档位 |
| 0x08 | MODE | 循环切换场景模式 |

          - LCD触摸屏模块的软件流程图

  - 蓝牙通信模块软件设计

蓝牙模块采用ESP32-C3，通过串口与主控通信。软件采用“主控主动轮询 + 固定帧协议”的双向通信方式。初始化时，主控配置好串口并清空接收缓冲区。手机APP与蓝牙模块配对连接后，下发的控制指令经蓝牙透传至ESP32，再通过串口转发给STM32。

主控在系统任务中定期调用串口更新函数，将接收到的字节组装成完整帧（帧格式包含命令字和10字节数据区），并置帧就绪标志。用户主循环中检查该标志，若存在新帧，则根据命令字（0x13～0x16）将数据存放到对应接收缓存区，并提取出音量值、灯光亮度、定时时长、按键事件等信息，更新到全局遥控变量中。随后，逻辑模块检测这些变量的变化，执行相应动作：调节音量、改变灯光、播放/暂停、切歌、切换场景、设置定时等。为防止重复响应，已处理的遥控变量会被清为无效值。

上传方向，主控定期（每100ms）将当前设备状态打包——包括剩余定时秒数、当前曲目编号、播放状态（停止/播放/暂停）、音量值、场景模式、灯光亮度、定时设定值——填充到发送帧的数据区，并按固定格式发送给ESP32，最终上传至手机APP。蓝牙通信模块的软件流程如下图4-3所示。

蓝牙通信模块的软件流程

  - WS2812B可编程灯珠软件方案

WS2812B灯珠采用单总线时序控制，主控通过一个GPIO引脚输出精确的高低电平序列。底层驱动利用数据观察点计时器实现微秒级延时，确保波形符合协议要求。程序中预置了校准后的延时循环数。

上层灯效逻辑支持静态常亮、呼吸渐变和流水扫描三种模式。用户任务中保存当前灯效模式和目标亮度（0～100%）。当亮度为0时，主控发送低电平保持50微秒以上的复位信号，所有灯珠熄灭。静态模式下，根据选中颜色的RGB分量与亮度百分比相乘得到实际显示值，填充所有灯珠的颜色缓存（按绿‑红‑蓝顺序），然后逐位输出24位数据，最后发送复位信号锁存。呼吸模式下，设定亮度变化步长和方向，每隔固定时间（如10毫秒）调用一次更新函数：亮度值递增或递减，到达边界（0或255）后反向，重新计算当前RGB颜色并刷新所有灯珠，实现平滑的呼吸效果。流水灯模式则按序点亮单颗灯珠，其余熄灭，形成跑马灯效果。所有数据传输期间关闭中断，以保证时序的精确性。WS2812B灯珠驱动的软件流程如下图4-4所示。

WS2812B灯珠驱动的软件流程图

  - 数字功放音频输出

本模块采用串口控制的MP3解码器，主控仅需发送简单的命令帧即可实现播放、暂停、切歌、音量调节等功能。MP3模块上电后需约2秒才能稳定工作，因此软件启动时先延时等待，再发送初始音量设置指令。TF卡中的音频文件按拷贝顺序自动编号（1、2、3……），主控内部保存当前曲目编号（范围1～15）。

控制命令均为8字节固定格式：起始标志、版本号、数据长度、命令字、反馈标志、两个参数、结束标志。例如，播放指定曲目时命令字为0x03，参数1和参数2分别为曲目号的高8位和低8位；调节音量时命令字为0x06，参数1为0，参数2为音量值（0～30）。APP端的音量百分比（0～100）需线性映射到MP3音量范围（0～30）。主控在接收到来自触摸屏或APP的指令后，根据下表（表4-2）构造命令帧并通过串口发送。定时关闭功能由主控的软件定时器实现，当定时剩余时间减为0时，主控主动发送暂停指令，并更新播放状态为停止。 MP3控制命令如下表4-3所示，音频模块的软件流程如下图4-5所示。

MP3控制命令表

| 功能 | 命令字 | 参数1 | 参数2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 播放指定曲目 | 0x03 | 曲目号>>8 | 曲目号 & 0xFF |
| 播放 | 0x0D | 0x00 | 0x00 |
| 暂停 | 0x0E | 0x00 | 0x00 |
| 下一曲 | 0x01 | 0x00 | 0x00 |
| 上一曲 | 0x02 | 0x00 | 0x00 |
| 设置音量 | 0x06 | 0x00 | 音量值（0~30） |

音频模块的软件流程

  - 上位机APP软件设计

手机APP基于Android平台开发，采用蓝牙串口协议与下位机通信。APP界面包含设备连接区、播放控制区、音量滑条、灯光调节滑条、定时档位选择按钮以及四个场景快捷按钮（助眠、专注、冥想、婴儿）。核心功能通过一个蓝牙服务类实现：扫描周围BLE设备、建立连接、注册数据接收通知、发送控制指令。

通信协议与下位机完全一致：每条指令由1字节命令字和10字节数据组成。下发控制时，APP按照预定格式填充数据区。APP同时启动一个接收线程，持续监听来自下位机的状态帧（命令字0x13～0x16）。接收到后解析出剩余定时秒数、当前曲目编号、播放状态、音量百分比、场景模式、灯光亮度、设定定时值，并通过消息机制更新UI上的曲目名称、进度条、图标和文字。APP还实现了断线自动重连功能，以及每5秒发送一次空指令作为心跳保活。用户首次使用需在手机蓝牙设置中完成配对，之后APP可自动连接上次使用的设备。整个APP采用异步非阻塞设计，确保界面操作流畅。APP的软件流程如下图4-6所示.

APP的软件流程图

系统调试与数据

总结

本设计以 STM32F103 单片机为核心，完成了一款集白噪音播放、氛围灯光、本地触控与蓝牙 APP 远程控制于一体的便携式白噪音疗愈音箱系统。系统采用模块化软硬件架构，硬件部分包含电源稳压电路、主控最小系统、LCD 触摸屏、ESP32 蓝牙通信、WS2812B 全彩灯珠以块，及 Mini MP3 音频解码模实现了多模块协同工作与稳定运行；软件部分采用分层解耦设计，完成了串口通信、指令解析、灯效控制、音频播放、定时管理及 Android 上位机 APP 开发，构建了本地触控与手机 APP 双交互模式，能够满足助眠、专注、舒缓情绪等多场景使用需求。

经过系统调试与功能验证，本设计实现了预设的技术指标基本能够完成，能够稳定完成白噪音播放、音量调节、蓝牙通信、灯光颜色与亮度控制、多档位定时关机、场景模式一键切换等功能。尽管系统已达到预期目标，本设计还是有较明显的缺陷，对于app和LCD触摸屏控制时出现反应慢、刷新不同步；在场景模式只能固定音频、音乐，不能自由搭配；当前未集成环境噪声检测功能，无法根据外界噪音自动调节音量或灯效；手机APP功能相对基础，希望后续可增加自定义混音、睡眠数据记录、在线音源下载等扩展功能，让用户有更高质量的体验。

参考文献

致谢

本篇论文能够顺利的完成，离不开各位老师、家人和朋友们的支持与关心，在此向他们表达我最真挚的感谢。

从选题到现在已经过去6个月了，我由衷的感谢我的指导老师——杨青老师，从选题、方案设计、到软硬件实施以及最后的论文攥的整个全过程写都离不开杨青老师的悉心指导与耐心帮助。老师严谨的教学态度和渊博的专业知识让我深感敬佩，每当我遇到技术难题和困惑时老师总能提出许多宝贵的意见，引导我找到正确的解决方案。在此我要向老师表达最崇高的敬意和由衷的感谢。

此外还要感谢陪伴在我身边的家人和朋友们，在我身边默默的支持我，鼓励我，为我创造了安心的学习条件，不被生活琐事烦心，在找工作上也给我推荐公司，缓解我的就业压力，你们的陪伴和帮助让我在这段时间充满了温暖与不断前进的动力。

最后，感谢桂林电子科技大学为我提供了了良好的和学习环境和学习平台，感谢学院各位老师四年学习和生活中的谆谆教诲与无私帮助，使我掌握了专业知识和工程实践能力。同时也感谢所有参考文献的作者，你们的研究成果为本设计提供了宝贵的理论依据和参考借鉴。

在未来的学习和工作中，我将秉持着求真务实的态度，脚踏实地、不断进步，不辜负大家的真心与期待。

附录